Petit test de connaissances et sa correction

Ais-je bien  appris "Ce que je dois RETENIR " ?

Partie INTENSITE

- Quelle est l’unité de l’intensité ?

L'intensité électrique s'exprime en AMPERE

- Convertissez -15 mA en A et -125 mA en A

15 mA = 0.015 A et 125 mA = 0.125 A

- Nommez l’appareil permettant de mesurer une intensité

Cet appareil de mesure se nomme Ampèremètre

- Comment se branche cet appareil ?

Un ampèremètre se branche en  SERIE

- Représentez le schéma  d' une pile alimentant

en série 2 ampoules ( L1, L2 ) et 2 ampoules

( L3et L4 ) en dérivation

- Représentez sur le schéma le branchement de l'appareil (symbole, voies d’entrée / sortie seront 	indiquées)  pour mesurer l’intensité délivrée par la pile

- Quel calibre utiliserez vous pour mesurer une intensité de 0,15 A (2A, 20 A, 200 mA)

0.15 A = 150 mA  : on choisira donc le calibre juste supérieur soit 200 mA

- Écrire la relation reliant des intensités pour les 2 ampoules montées en série

I1 =I2 = IG

- Écrire la relation reliant des intensités pour les 2 ampoules montées en dérivation

I2+I3 = IG

Partie TENSION

- Quelle est l’unité de la tension ? Donnez la valeur de la tension aux bornes d’une plate

La tension s'exprime en VOLT ;  U pile plate = 4,5 V

- Convertissez -10 mV en V et -251 mV en V et -12 kV en V

10 mV = 0.010 V , 251 mV = 0.251 V et 12 kV )= 12 000 V

- Nommez l’appareil permettant de mesurer une tension

Un VOLTMETRE

- Comment se branche cet appareil ?

Il se branche  en DERIVATION

- Représentez sur le schéma du 5  le branchement de cet appareil   pour mesurer la tension 	aux bornes de la pile (voies d’entrée / sortie seront indiquées) alimentant 2 ampoules en 	série

- Quel calibre utiliserez vous pour mesurer une tension de 2,5 V ( 2V, 20 V , 200 V )

On choisira de préférence pour une meilleure précision le calibre 20V

- Écrire la relation reliant les tensions pour 2 ampoules montées en série

U1+U2= U

- Rappelez le nom de la loi

Loi d'additivité des tensions

- Écrire la relation reliant les tensions pour 2 ampoules montées en dérivation

U3=U4

- Rappelez le nom de la loi

Loi d'unicité des tensions