TP-Chap 2 : Comment visualiser l'évolution d'une tension ? Correction

I-L'oscilloscoppe

- Met sous tension l'oscilloscope

- Observe le SPOT lumineux au milieu de l'écran

- Quel est le rôle du Bouton dit de Sensibilité Horizontale portant comme indication des « ms/div »? Il modifie la ‘Vitesse de balayage du faisceau’ électronique

II-Visualisation d'une tension CONTINUE

A-Tension POSITIVE ou NEGATIVE ?

- Rappelle quel dispositif délivre une tension continue ! Alim continue  ou Pile

- Branche sa borne POSITIVE à la borne ROUGE de l'oscilloscope et sa borne NEGATIVE à la borne NOIRE de l'oscilloscope.

  - Comment est déplacé le SPOT ? Le SPOT est dévié VERTICALEMENT

  - Quel est le rôle du Bouton dit de Sensibilité Verticale avec comme indication « V/div » ? Il change l’ECHELLE  de correspondance entre les TENSIONS  et les DIVISIONS : « Echelle  ou Sensibilité VERTICALE »

  - Inverse les polarités de la pile et observe..Il  est décalé vers le BAS pour une tension négative

  - Quelle relation a t-on entre le signe de la tension et  le déplacement du SPOT sur l'écran ?

U > O  décalage vers le HAUT 	et 	U<0 : décalage vers le BAS

B-Quelle est sa VALEUR ?

-Fixe la Sensibilité Verticale à 2V/div.

-En utilisant l'indication du bouton

de sensibilité VERTIVALE

et le nombre de divisions correspondant

à son déplacement VERTICAL,

détermine la valeur de la tension délivrée par la pile !

SENSibilite VERTicale :    2 V : 1 DIV

… V : 3 DIV

donc   U= 6V

( simple relation de proportionnalité à résoudre )

III-Visualisation d'une tension VARIABLE : Quelles informations en tirer ?

A-Tension MAX et MIN

- Comment visualiser la tension délivrée par un GBF, Générateur Basse Fréquence ?

On branche l’Oscilloscope aux bornes du GBF

- Représente les branchements à effectuer !

- Reproduit avec précision sur l'oscillographe ci-dessous l'allure de la tension observée

A l'aide de la Sensibilité Verticale, détermine la valeur maximale U max et minimale U min  atteinte par cette tension !

Umax

Sens VERT  :                2 V : 1 DIV                                                                        donc                                       6 V : 3 DIV

T

B- PERIODE, T et FREQUENCE,f : Quelle relation ?

- Souligne en rouge un motif.

- Détermine, à l 'aide de la Sensibilité Horizontale,  la valeur de la Période de ce signal.

SENS HORIZ :  5 ms pour  1 DIV

20 ms  pour 5  DIV

La période T de mon signal est donc de 20 ms

- La fréquence f d'un signal, correspondant aux nombres de périodes effectuées en 1 seconde est donnée par la relation f = 1/T. La fréquence s'exprime en Hertz, de symbole Hz. Détermine alors la fréquence f du signal observé à l'oscilloscope !

f= 1/ 0,020 = 50 Hz ( fréquence du secteur auquel est reliée l’alimentation !)

C- Valeur MAXIMALE, Umax  et Valeur EFFICACE, Ueff : Quelle relation ?

- Détermine à l'aide d'un Voltmètre  la tension, dite Efficace, Ueff délivrée par ton GBF : U lu au Voltmetre est :

- Rappelle la valeur maximale U max, lue à l'aide de l'Oscilloscope ! U max :

- Les valeurs Maximales et Efficaces sont-elles proportionnelles ?

En prenant des couples de valeurs , le rapport U max/ U eff est toujours Cst = 1,41

- Vérifie alors la relation U eff = U max / V- 2

On a donc U max/ U eff = 1,41 soit V2 ( lire racine de 2 )

Ce que je dois  retenir de ce TP-Cours 2 :  Visualisation de tension à l'oscilloscope

Je suis capable de :

- Visualiser une tension à l'aide d'un oscilloscope.

- Faire des mesures à l'aide d'un oscilloscope : …..................................................

- Mesurer la tension efficace d'une tension à l'aide …................................................

Je retiens que :

- La période T ( ..) et la fréquence f ( ...)  d'un signal sont proportionnelles

- La relation entre T et f est : …...................

- Un voltmètre mesure une tension dite ….....................

- Les tensions maximale et efficace sont reliées par la relation : …........................... …