II-Visionnage et analyse d’un documentaire

Après avoir visionner la vidéo, réponds aux questions suivantes :

- Quels sont les polluants présents dans  l'eau  rejetée ?
Insecticides, pesticides , lessives, médicaments, métaux lourds ( piles , batterie )

- Quels sont les principales étapes  du traitement des eaux avant leur rejet dans les cours d'eaux ? Tamisage-floculation-décantation

- Schématise  le  dessablage et  le  déshuilage

- Rôle du décanteur ?
Les particules, boues solides tombent au fond  (sédimentation en géologie)

- Quel est le rôle des micro-organismes que l'on rajoute à l'eau ? 
Elles se nourrissent des particules

- Quel est le rôle des aérateurs ? 
Les aérateurs apportent par brassage de l’air aux bactéries

- Comment sont extraites les boues ?  Que deviennent-elles  ?
Les boues sont extraites, raclées au fond  et brûlées !

III-Activité expérimentale : La FLOCCULATION

- Tu disposes de 3 béchers  remplis d'eau boueuse ( glaise + eau)

- Introduits dans le 1er ,  2 à 3 mL de solution de soude

- Introduits dans le 2ème  , 2 à 3  mL de sulfate de fer

- Laisse le 3ème  servant de bécher « étalon » de référence.

- Agite 1 minute les 2 premiers à l'aide d'un agitateur  puis laisse reposer !

- Rédaction et interprétation

- Schématise et légende les 3 béchers

- Observe la décantation dans les 3 et compare
La décantation est plus rapide avec la chaux ou le sulfate de fer que sans !

- Indique les floculants  utilisés ! 
la chaux ou le sulfate de fer

- Quel sont leur  rôle ?
Formés des flocs, sorte de grumeaux, d’agrégats en suspension qui sont plus lourds

- Conclue sur l'utilité de l'ajout  des floculants,  dans une eau boueuse.
Les floculants accélèrent la décantation

- Quel nom donne-ton au procédé permettant l'extraction des flocs ? 
La floculation

- Comment sont alors extraits les flocs ?
Les flocs sont évacués par  le bas !

- Les utilisateurs de piscine utilisent aussi des floculants….comment sont alors extraits les flocs situés au fond de la piscine ?
Les flocs sont aspirés !

Pour infos : La clarification de vins ou vinaigre par de la gélatine est basé sur le même principe de floculation  !