INTENSITE

Ce que je dois SAVOIR :

- Connaître l’unité de l’intensité.

  - elle s'exprime en Ampère ( A )  ou milliampère ( mA ) ( 1 mA = 10 -3 A )

- Schématiser un circuit comportant un ampèremètre.

- Connaître la loi d’unicité des intensités dans un circuit SERIE

  - L'intensité est égale  en tout point d'un circuit série.

  - La relation traduisant cette loi s'écrit : I = I1= I2

  - L'intensité ne dépend pas l'odre des dipôles mais dépend de leur nombre.

- Connaître la loi d’additivité des intensités dans un circuit comportant des DERIVATIONS

  - L'intensité de la branche principale est égale à la somme des intensités des branches dérivées.

  - La relation traduisant cette loi s'écrit : I = I1+ I2

Ce que je dois savoir FAIRE :

- Brancher un ampèremètre dans un circuit.

  - un Ampèremètre se branche en série.

- Mesurer une intensité en choisissant le calibre le plus adapté.

  - L'intensité rentre par la borne A ou mA  et sort par la borne COM.

TENSION

Ce que je dois SAVOIR :

- Connaître l’unité de la tension

  - elle s'exprime en Volt  ou mV ( 1 mV = 10-3 V ) ou en kV ( 1 kV = 10 3 V )

- Schématiser un circuit comportant un voltmètre.

- Connaître la loi d’additivité des tensions dans un circuit SERIE.

  - la tension aux bornes de l'ensemble de dipôles montés en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des dipôles.

- Connaître la loi d’unicité des tensions entre les bornes de dipôles montés en DERIVATIONS

  - La tension aux bornes de dipôles montés en dérivation est unique.

Ce que je dois savoir FAIRE :

- Brancher un voltmètre dans un circuit.

  - Un voltmètre se branche en dérivation aux bornes du dipôle.

  - La borne V se connecté à la borne + et la borne COM à la borne - du générateur

- Mesurer une tension en choisissant le calibre le plus adapté.

  - La calibre est la valeur maximale de la tension qu'il peut lire ( accepter ) .

ADAPTATION GENERATEUR-RECEPTEUR

Ce que je dois SAVOIR :

- Connaître la signification des indications inscrites sur une lampe

  - Ex : ( 6V, 0,3 A ) correspondent  à  la tension nominale et à l'intensité nominale

- Adapter une lampe à une pile donnée.

  - La tension nominale de la lampe doit être proche de la tension délivrée par le générateur.

- Savoir quand une lampe est en sous tension ou surtension

  - Si U lampe < à U nominale : la lampe est en sous-tension:

    - elle éclaire alors faiblement.

  - Si U lampe > à U nominale : la lampe est en surtension.

    - elle risque de  griller.

Ce que je dois savoir FAIRE :

- Choisir entre plusieurs lampes celle qui sera adaptée au générateur.

La RESISTANCE

Ce que je dois SAVOIR :

- Connaître l’unité de mesure de la valeur de la « résistance ».

  - La valeur de la résistance d'un dipôle s'exprime en Ohm, de symbole 

- Connaître l’influence d’une « résistance » dans un circuit.

  - Pour une tension donnée, la résistance résiste au passage du courant en la réduisant.

  - Plus la résistance R est grande , plus l'intensité est faible.

  - Cette propriété est traduite par la relation I = U/ R .

  - La relation équivalente U =R.I se nomme la "Loi d'Ohm".

  - Tout dipôle suivant cette loi est dit "dipôle ohmique".

  - La représentation graphique  U = f ( I ) appelé " caractéristique" d'un tel dipôle est donc une droite  passant par l'origine .

  - La pente ou coefficient directeur nous donnera la valeur de sa résistance R.

Ce que je dois savoir FAIRE :

- Savoir utiliser un ohmmètre

  - L'appareil servant à mesurer la  valeur de cette résistance se nomme ohmmètre et se branche en dérivation  aux bornes du dipôle.

- Savoir utiliser le code des  couleurs

  - Les anneaux de couleurs nous renseignent sur la valeur de la résistance R du dipôle.